TEKNOFEST · Yapay Zekâ Destekli Havayolu Optimizasyonu

ÖN BİLGİ DERSİ

Diğer dokümanları okumaya başlamadan önce bilmeniz gerekenler

Havacılık sektörü · Optimizasyon matematiği · Terimler · Okuma haritası

Takım Büke

Bu doküman kimin için?  Projeyi anlatacak ya da anlamak isteyen HERKES için. Hiçbir ön bilgi varsayılmıyor — ne havacılık ne matematik. Dört ders var: (1) bir havayolu nasıl çalışır, (2) optimizasyon nedir — elle çözülen örneklerle, (3) bu projede karşınıza çıkacak semboller ve karıştırılan kavramlar, (4) yarışma bağlamı ve hangi dokümanı hangi sırayla okumalısınız. Ders 2'deki örnekleri kâğıt kalemle takip edin; orada anlattığımız her şey projede birebir kullanılıyor.

# İçindekiler

DERS 1   Bir havayolu nasıl çalışır?

Hub ekonomisi, dalga yapısı, tarife planlama, terimler

DERS 2   Optimizasyon nedir? — elle çözülen örneklerle

LP, tamsayı şartı, branch & bound, bound, gap, big-M

DERS 3   Bu projenin dili

Semboller, karıştırılan kavramlar, eşleme tablosu

DERS 4   Yarışma bağlamı ve okuma haritası

Ne isteniyor, hangi dosyayı kim okumalı

# DERS 1 — Bir havayolu nasıl çalışır?

## 1.1  İki iş modeli ve arasındaki matematik

Bir havayolunun 50 şehre uçmak istediğini varsayalım. İki seçeneği var:

Her şehirden her şehre direkt uçmak. Kaç hat gerekir?

50 × 49 / 2  =  1.225 çift  →  2.450 yönlü hat

Bu hatların çoğu boş uçar. İzmir–Lyon arasında günde kaç yolcu var? Belki 5. Bir uçak 180 koltuk. Bu hat asla kârlı olmaz.

Tek bir merkez seçmek. Herkes önce oraya gelir, uçak değiştirir, hedefine gider.

50 şehir  →  50 hat  (her şehir sadece merkeze bağlanır)

Şimdi İzmir–Lyon yolcusu, İzmir–İstanbul uçağındaki 180 koltuktan birine biner. O uçakta ayrıca İzmir–Paris, İzmir–Londra, İzmir–New York yolcuları da var. Uçak dolar, hat kârlı olur.

Hub'ın büyülü matematiği:  50 hatla 2.450 pazara hizmet edersiniz. Yani 50 uçuşla 2.450 farklı «ürün» satarsınız. İşte bir hub havayolunun gücü budur — ve bu projenin neden önemli olduğu da budur: TEK bir uçuşun saatini değiştirmek, DÜZİNELERCE ürünü aynı anda etkiler.

Bizim verimizde bu somut olarak şöyle görünüyor: 952 THY uçuş numarası, 1.408 yönlü O–D pazarı, 7.693 aday bağlantı. Yani ortalama her uçuş 8 farklı bağlantıda rol alıyor.

## 1.2  Hub'ın kalp atışı: dalga (wave / bank) yapısı

Bir hub rastgele çalışmaz. Uçuşlar «dalgalar» hâlinde gelir ve gider:

…  [ çok sayıda VARIŞ ]  →  bekleme  →  [ çok sayıda KALKIŞ ]  →  boşluk  …
        (dalga girişi)                        (dalga çıkışı)

Bir dalgada 40 uçak iner, yolcular terminalde karışır, sonra 40 uçak kalkar. Böylece 40 × 40 = 1.600 bağlantı aynı anda oluşur. Bir hub günde 4–8 dalga yapar.

Bunu kendi verimizde görebilirsiniz. Optimize edilmiş tarifedeki saat dağılımına bakın — varış ve kalkışların nasıl kümelendiğine dikkat edin:

| Saat | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varış | 275 | 94 | 2 | 61 | 125 | 177 | 127 | 0 | 208 | 398 |
| Kalkış | 0 | 125 | 395 | 210 | 24 | 1 | 6 | 208 | 41 | 0 |

Deseni görüyor musunuz? Saat 05'te 275 varış, 07'de 395 kalkış — klasik bir sabah dalgası. Gece 23'te 398 varış, 01'de kalkışlar. İşte hub'ın kalp atışı budur ve bizim modelimiz bu dalgaları bozmadan içlerinde ince ayar yapıyor.

## 1.3  Bir uçak günü nasıl geçirir? — rotasyon

Uçaklar park etmez, para kazanmaz. Sürekli uçarlar:

IST → Kayseri → IST → Berlin → IST → Antalya → IST  …

Her «IST → şehir → IST» ikilisine bir TUR (rotation) denir. Turun süresi:

Tur süresi  =  gidiş uçuş süresi  +  yerde geçen süre  +  dönüş uçuş süresi

«Yerde geçen süre» (turnaround time) neden gerekir? Yolcuların inmesi, kabinin temizlenmesi, yakıt alınması, bagajın boşaltılıp yüklenmesi, yeni yolcuların binmesi. Şartname bunu 45 dakika olarak veriyor.

Bu projede neden kritik?  IST kalkışını 40 dakika öne çekerseniz, uçak dönüşte 40 dakika erken gelmek zorunda kalır — ama uçuş süresi değişmediği için bu FİZİKSEL OLARAK İMKÂNSIZ olabilir. Modelde bu kural A2 kısıtı olarak var ve ihlal edilmesi matematiksel olarak imkânsız.

## 1.4  Tarife planlama gerçek hayatta nasıl olur?

Bunu bilmek, jürinin «bu uygulanabilir mi?» sorusuna cevap vermenizi sağlar.

| Aşama | Ne olur | Ne kadar önce |
| --- | --- | --- |
| Ağ planlama | Hangi şehre uçulacak, kaç sefer | 12–18 ay |
| Tarife taslağı | Saatler belirlenir — BİZİM PROBLEMİMİZ BURADA | 9–12 ay |
| IATA Slot Konferansı | Havalimanı slotları için başvuru ve tahsis | 6–8 ay |
| Uçak ataması (fleet assignment) | Hangi hatta hangi uçak tipi | 4–6 ay |
| Kuyruk atama (tail assignment) | Hangi somut uçak hangi turu yapacak | 1–4 hafta |
| Ekip çizelgeleme | Kokpit ve kabin ekipleri | 1–2 ay |
| Satışa açılma | GDS'e yüklenir, bilet satılır | 11 ay önce başlar |

Havacılıkta sezonlar vardır: S (Summer, Nisan–Ekim) ve W (Winter, Ekim–Mart). Yani «S25» 2025 yaz tarifesi, «W26» 2026 kış tarifesi demektir. Bu bilgi bizim için önemli çünkü verideki Flight Pairs dosyası W26 sezonuna ait, tarife verisi ise Ağustos 2025 (yani S25) — bunu ön-denetimde tespit ettik.

## 1.5  Havacılık terimleri — mutlaka bilinmesi gerekenler

| Terim | Anlamı | Bizim projemizde |
| --- | --- | --- |
| Hub | Aktarma merkezi | IST (İstanbul Havalimanı) |
| Spoke | Hub'a bağlanan uç şehir | 272 dış istasyon |
| Leg / bacak | Tek bir uçuş (A'dan B'ye) | Örn. ASR→IST |
| O–D (Origin–Destination) | Yolcunun GERÇEK başlangıç–bitiş noktası | Örn. ASR–PEK (Kayseri–Pekin) |
| Itinerary | Somut bir yolculuk planı: hangi uçuşlar, hangi saatler | «2023 nolu uçuşla 23:55'te IST, 88 nolu uçuşla 01:30'da Pekin» |
| Connection / bağlantı | İki bacağın birleşimi | 7.693 aday bağlantı |
| Connection time / bekleme | Hub'da geçen süre | Modelin optimize ettiği şey |
| MCT (Minimum Connection Time) | Aktarma için gereken en az süre | Şartnamede 60 dakika |
| Block time | Uçağın kapıdan kapıya toplam süresi (taksi dâhil) | ElapsedTime1/2 sütunları |
| Turnaround time | Uçağın yerde geçirdiği en az süre | τ = 45 dakika |
| Rotation | Uçağın IST→şehir→IST turu | Flight Pairs dosyası |
| Tail | Somut bir uçak (kuyruk numarası) | Veride YOK — modelde eksik (§13.7) |
| Elapsed time / J | Toplam yolculuk süresi (kapıdan kapıya) | J = bacak1 + bekleme + bacak2 |
| Slot | Havalimanında kalkış/iniş için tahsis edilmiş zaman dilimi | IST için modellendi; dış istasyonlar için veri yoktu |
| Curfew | Gece uçuş yasağı | Modelde yok (veri yoktu) |
| Wave / bank | Hub'daki varış-kalkış dalgası | §1.2'deki tablo |
| GDS | Küresel dağıtım sistemi (biletlerin satıldığı ağ) | «Bağlantıyı gizleyemezsiniz» itirazının kaynağı |
| Load factor | Doluluk oranı | Veride yok |
| Yield / RASK | Birim gelir ölçüleri | ρ bunun maskelenmiş vekili |

## 1.6  Yolcu neye göre seçer?

Bir yolcu uçuş ararken sıralamayı genelde şuna göre yapar: fiyat, toplam süre, aktarma sayısı, kalkış saati. Bu projede FİYAT ve AKTARMA SAYISI sabit tutulmuş (hepsi tek aktarmalı), o yüzden rekabet TOPLAM SÜRE üzerinden ölçülüyor.

Bir örnek: Venedik'ten Cidde'ye giden yolcu için üç seçenek:

| Havayolu | Rota | Toplam süre | Sıra |
| --- | --- | --- | --- |
| THY | VCE → IST → JED | 9 sa 00 dk | 1 |
| Lufthansa | VCE → FRA → JED | 10 sa 30 dk | 2 |
| Emirates | VCE → DXB → JED | 12 sa 00 dk | 3 |

THY birinci sırada. Şimdi IST'teki bekleme 2 saatten 3 saate çıksa THY 10 saate çıkar ve Lufthansa'nın ARKASINA düşer. İşte modelin «rakip yenme» dediği şey tam olarak bu sıralamadır.

# DERS 2 — Optimizasyon nedir? Elle çözülen örneklerle

Bu ders kâğıt kalemle takip edilmelidir. Buradaki her kavram projede birebir kullanılıyor; küçük örneklerde anlarsanız 100 bin değişkenli modelde de anlarsınız.

## 2.1  Bir optimizasyon problemi neye benzer?

Basit bir örnekle başlayalım. Bir atölyede iki ürün üretiyorsunuz:

|  | Ürün A | Ürün B | Elimizdeki |
| --- | --- | --- | --- |
| Kâr (birim başına) | 5 TL | 4 TL | — |
| Makine saati | 6 saat | 4 saat | 24 saat |
| İşçilik | 1 saat | 2 saat | 6 saat |

Kaç A, kaç B üretmelisiniz? Bunu matematiğe çevirelim:

x = üretilecek A sayısı,   y = üretilecek B sayısı

en büyükle:   5x + 4y                    ← AMAÇ FONKSİYONU
koşullar:     6x + 4y ≤ 24               ← makine kısıtı
              x + 2y  ≤ 6                ← işçilik kısıtı
              x ≥ 0,  y ≥ 0

İşte bu bir Linear Programming (LP) problemidir. Her şey toplama ve sabitle çarpmadan ibaret — hiçbir yerde x·y veya x² yok.

## 2.2  LP'yi elle çözmek — köşe noktaları

LP'nin güzel bir özelliği vardır: optimum çözüm HER ZAMAN fizibıl bölgenin bir KÖŞESİNDEDİR. Yani sonsuz sayıda noktayı denemenize gerek yok, sadece köşeleri kontrol edin.

Köşeleri bulalım:

| Köşe | Nasıl bulundu | 5x + 4y |
| --- | --- | --- |
| (0, 0) | İki eksenin kesişimi | 0 |
| (4, 0) | 6x = 24 → x = 4 | 20 |
| (0, 3) | 2y = 6 → y = 3 | 12 |
| (3, 1½) | 6x+4y=24 ile x+2y=6'nın kesişimi | 21 ← EN İYİ |

Son köşeyi nasıl bulduk? İki denklemi birlikte çözdük: ikinciden x = 6 − 2y, bunu birinciye koyunca 6(6−2y) + 4y = 24 → 36 − 8y = 24 → y = 1,5 ve x = 3.

LP çözümü:   x = 3,   y = 1,5   →   kâr = 21 TL

## 2.3  Ama 1,5 ürün üretemezsiniz — tamsayı şartı

Gerçek hayatta yarım ürün olmaz. «x ve y tamsayı olmalı» dediğimizde problem bir Integer Program (IP) hâline gelir. Şimdi tamsayı noktaları deneyelim:

| Nokta | Makine (≤24) | İşçilik (≤6) | Kâr | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (3, 1) | 6(3)+4(1) = 22 ✓ | 3+2(1) = 5 ✓ | 19 | geçerli |
| (2, 2) | 6(2)+4(2) = 20 ✓ | 2+2(2) = 6 ✓ | 18 | geçerli |
| (4, 0) | 6(4)+4(0) = 24 ✓ | 4+2(0) = 4 ✓ | 20 | geçerli — EN İYİ |
| (3, 2) | 6(3)+4(2) = 26 ✗ | — | — | GEÇERSİZ |

Buradan çıkan İKİ kritik ders:  ① Tamsayı çözüm (20 TL), LP çözümünden (21 TL) DAHA KÖTÜDÜR. Bu her zaman böyledir. ② Dolayısıyla LP çözümü, tamsayı çözüm için bir ÜST SINIRDIR — «cevap 21'den iyi olamaz» diyebiliriz. İşte «LP relaxation» ve «bound» kavramları buradan gelir ve projedeki %1,18'lik gap'in temeli tam olarak budur.

## 2.4  Branch and bound — çözücü nasıl çalışır?

Yukarıda 3 noktayı elle denedik. Ama 100.552 ikili değişkenle bu imkânsız. Çözücü şöyle yapar:

ADIM 1: LP'yi coz (tamsayi sarti YOK)
        -> x=3, y=1.5, kar=21      y KESIRLI cikti, dallanacagiz

ADIM 2: y uzerinde DALLAN — iki alt problem yarat

   DAL A: y <= 1                        DAL B: y >= 2
   LP coz -> x=3.33, y=1, kar=20.67     LP coz -> x=2, y=2, kar=18
   x kesirli, tekrar dallan             TAMSAYI! kaydet: 18

        DAL A1: x <= 3                  DAL A2: x >= 4
        -> x=3, y=1, kar=19             -> x=4, y=0, kar=20
           TAMSAYI, kaydet: 19             TAMSAYI, kaydet: 20  <-- EN IYI

ADIM 3: En iyi tamsayi = 20. Kalan hicbir dalin ust siniri 20'yi gecemiyor.
        -> 20 OPTIMAL olarak KANITLANDI. gap = 0.

Dikkat edin: dört alt problem çözdük ve optimumu KANITLADIK. Tüm olasılıkları denemedik. Gerçek problemlerde çözücü milyonlarca dalı, üst sınırı elindeki en iyi çözümden kötü olduğu için hiç açmadan eler. Buna «bounding» (sınırlama) denir.

## 2.5  MIP gap — «ne kadar iyiyim?»

Diyelim çözücü süre sınırına takıldı ve elinde 19 var, kalan dalların en iyi üst sınırı 21. O zaman:

gap  =  (üst sınır − bulunan)  /  bulunan  =  (21 − 19) / 19  =  %10,5

Bu şu demektir: «Elimdeki çözüm 19. Gerçek optimum en fazla 21 olabilir. Yani optimumdan en fazla %10,5 uzaktayım.» Bir belirsizlik değil, bir GARANTİDİR.

Projemizdeki karşılığı:  Bizim gap'imiz %1,18. Yani bulduğumuz 3.405.039'luk çözüm, bu formülasyonun ulaşabileceği en iyi değerin en fazla %1,18 altında. Kaba hesapla ~40.000 puanlık bir potansiyel kaldı; yani en iyi ihtimalle +%4,72 yerine ~+%5,9 alabilirdik. Sezgisel yöntemler (genetik algoritma vb.) bu sayıyı ASLA veremez.

## 2.6  Big-M — «eğer…ise» kuralını matematiğe çevirmek

MIP'te «eğer» diye bir komut yoktur; sadece eşitsizlik yazabilirsiniz. Ama çoğu gerçek kural koşulludur:

«EĞER bu bağlantıyı sunuyorsak, bekleme en az 60 dakika olmalı.»

y değişkenimiz olsun: sunuyorsak 1, sunmuyorsak 0. Şunu yazarız:

bekleme  ≥  60 − M·(1 − y)

| y | Kısıt neye dönüşür | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| 1 (sunuluyor) | bekleme ≥ 60 − M·0 = 60 | Kural DEVREDE ✓ |
| 0 (sunulmuyor) | bekleme ≥ 60 − M | M büyükse sağ taraf çok küçülür → kural KAPALI ✓ |

### M'yi yanlış seçerseniz ne olur? — sayısal gösterim

Diyelim bu bağlantının beklemesi 40 ile 300 dakika arasında olabiliyor. İki farklı M deneyelim ve LP relaxation'da (y kesirli olabilir) ne olduğuna bakalım:

|  | SIKI M = 20 | GEVŞEK M = 10.000 |
| --- | --- | --- |
| Nasıl bulundu | 60 − 40 = 20 (ihtiyaç kadar) | «büyük bir sayı» diye seçildi |
| y = 0 iken kısıt | bekleme ≥ 40 (doğru: zaten hep sağlanır) | bekleme ≥ −9.940 (anlamsız) |
| LP'de y = 0,006 iken | bekleme ≥ 60 − 20(0,994) = 40,1 → BAĞLAYICI | bekleme ≥ 60 − 9.940 = çok küçük → HİÇ BAĞLAMIYOR |
| Sonuç | LP relaxation gerçeğe yakın kalır, çözücü hızlı | LP y'ye minik değerler verip ödülü BEDAVA toplar; gevşetme bozulur, çözücü kilitlenir |

Bu, projedeki en önemli teknik derstir:  Aynı kuralı iki farklı M ile yazabilirsiniz; ikisi de MATEMATİKSEL OLARAK DOĞRUDUR ama biri saniyede çözülür, diğeri hiç çözülmez. Bizim modelimizde her M, o bağlantının kendi erişebileceği aralıktan hesaplanıyor. E2 kısıtını kapatmak zorunda kalmamızın sebebi de tam olarak buydu: E2'nin M'i yapısı gereği gevşek kalıyor ve çözücü tek bir günü bile çözemiyordu.

## 2.7  Modelleme sanatı: aynı şeyi iki türlü yazmak

Son bir kavram. Bir kısıtı yazmanın birden fazla yolu vardır ve seçiminiz çözüm süresini uçurumsal biçimde değiştirir. Örnek — «en fazla bir tanesini seç»:

| Yazım A | Yazım B |
| --- | --- |
| x₁ + x₂ ≤ 1 x₁ + x₃ ≤ 1 x₂ + x₃ ≤ 1 | x₁ + x₂ + x₃ ≤ 1 |

İkisi de tamsayı çözümlerde AYNI şeyi ifade eder. Ama LP relaxation'da: Yazım A, x₁=x₂=x₃=0,5'e izin verir (her çift toplamı 1 ✓). Yazım B ise toplamı 1'i geçemeyeceği için çok daha sıkıdır. Yazım B «daha sıkı formülasyon»dur.

Projemizde bunun karşılıkları: monoton slot kısıtları (z_j ≥ z_{j+1}), yön-yerel big-M'ler ve rakip yenmede üç durumlu ön eleme. Hepsi «aynı problemi daha sıkı yazma» örnekleridir.

# DERS 3 — Bu projenin dili

Dokümanları okurken karşınıza çıkacak semboller ve sık karıştırılan kavramlar. Bu dersi bir sözlük gibi kullanın; ezberlemenize gerek yok, gerektiğinde dönün.

## 3.1  Semboller sözlüğü

Matematiksel model dokümanında Yunan harfleri kullanılıyor. Hepsi burada:

| Sembol | Okunuşu | Ne demek | Değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| ρ | rho | O–D pazarının gelir/önem ağırlığı | 1 – 1000 |
| λ | lambda | Tarife değişim cezasının katsayısı | 0,3 |
| θ | theta | Bir olayın IST'teki saati (karar sonucu) | değişken |
| π | pi | Bir aday bağlantı (iki bacağın birleşimi) | 7.577 tane |
| Δ | delta | Zaman dilimi genişliği | 10 dakika |
| τ | tau | Minimum yer süresi (turnaround) | 45 dakika |
| Γ | gamma | E2'deki süre farkı eşiği | 30 dakika |
| α | alpha | E1'deki yön dengesizliği toleransı | 0,20 |
| ℓ , u | el, u | Bağlantı beklemesinin alt/üst sınırı | 60 / 300 dakika |
| N | — | Bir pazardaki rakip taşıyıcı sayısı | 1 – 17 |
| b | — | Başlangıç sıralaması (ilk rank) | baseline'dan türetilir |
| s | — | Son sıralama = N − yenilen | 1 – N |
| J | — | Toplam yolculuk süresi (kapıdan kapıya) | 280 – 1.930 dakika |
| W | — | Ödül ağırlığı (bağlantı veya sıralama) | tablodan |
| x | — | ANA KARAR: olay şu saate atandı mı (0/1) | 100.552 tane |
| y | — | Bu bağlantı sunuluyor mu (0/1) | 7.577 tane |
| z | — | j'inci ödül slotu dolu mu (0/1) | — |
| w | — | Bu bağlantı bu rakibi yeniyor mu (0/1) | seyrek |
| β | beta | Bu rakip yenildi mi (0/1) | — |
| γ | gamma | Yenilen rakip sayısı seçici (0/1) | — |
| Wdev | — | Uçuşun oynatılabileceği pencere | ±60 dakika |
| Xdev | — | Gün-arası izin verilen sapma | 15 dakika |

## 3.2  Sık karıştırılan kavram çiftleri

Bunlar jüri önünde karıştırılırsa kötü görünür. Farkı iyi öğrenin.

Uçuş (leg) ↔ Bağlantı (connection)

Uçuş tek bir kalkış-iniştir (ASR→IST). Bağlantı ise İKİ uçuşun birleşimidir (ASR→IST→PEK). Havayolunun sattığı ürün bağlantıdır, uçuş değil.

Pazar (O–D) ↔ Bağlantı

Pazar bir yolculuk İHTİYACIDIR (Kayseri'den Pekin'e gitmek). Bağlantı o ihtiyacı karşılayan somut bir SEÇENEKTİR. Bir pazarda birden çok bağlantı olabilir — bizde ortalama 1,6.

Bekleme (gap) ↔ Toplam süre (J)

Bekleme sadece IST'te geçen süredir. J ise uçuş+bekleme+uçuş toplamıdır. Model beklemeyi KONTROL eder, J'yi ÖLÇER.

Amaç fonksiyonu ↔ Kısıt

Amaç en büyük yapmaya çalıştığınız şey (puan). Kısıt uymak ZORUNDA olduğunuz kural. Bir şeyi «istiyorsanız» amaca, «zorunluysa» kısıta koyarsınız.

Saf amaç ↔ Cezalı amaç

PROJEDE EN KRİTİK AYRIM. Çözücü cezalı amacı (rekabetçilik − λ·kaydırma) optimize eder; ama biz RAPORLARKEN cezasız saf rekabetçiliği okuruz. Ceza sadece hangi kaydırmaların yapılacağını süzer, puanı şişirmez.

Feasible ↔ Optimal

Feasible = kurallara uyan herhangi bir çözüm (kötü olabilir). Optimal = feasible olanların en iyisi. Çözücü önce feasible bulur, sonra iyileştirir.

LP relaxation ↔ Gerçek çözüm

LP relaxation tamsayı şartı kaldırılmış hâldir; hep daha İYİ (ama uygulanamaz) bir sonuç verir. Farkına «integrality gap» denir.

Bound (üst sınır) ↔ Incumbent (bulunan)

Bound: «cevap bundan iyi olamaz». Incumbent: «şu an elimdeki en iyi geçerli çözüm». İkisi arasındaki fark gap'tir.

Baseline ↔ Optimize

Baseline bugünkü tarifenin AYNI formülle puanıdır (3.251.527). Optimize bizim çözümümüzdür (3.405.039). İkisi de aynı puan tablosuyla ölçülür — yoksa karşılaştırma anlamsız olur.

Warm start ↔ MIP start

Warm start genelde sadece LP başlangıç noktasını verir. MIP start ise çözücüye TAM bir tamsayı çözümü verir. Aşama-2'de yaptığımız MIP start'tır.

Ayrıştırma (decomposition) ↔ Sezgisel (heuristic)

Ayrıştırma problemi parçalara böler ama her parçayı YİNE OPTİMAL çözer. Sezgisel ise hiçbir yerde optimalite garantisi vermez. Bizimki ayrıştırmadır — ve aşama-2 küresel garantiyi geri kazandırır.

Kısıtın kapalı olması ↔ Kısıtın yazılmamış olması

E2 ve B2 KODDA TAM OLARAK VAR ve küçük ölçekte çalışıyor; sadece tam veride kapatılıyorlar. «Yazamadık» değil, «bu veride uygulanamıyor» diyoruz — arada büyük fark var.

## 3.3  Havacılık ↔ optimizasyon eşleme tablosu

Ders 1'deki havacılık kavramları, Ders 2'deki matematiğe şöyle oturuyor:

| Havacılıkta | Optimizasyonda | Kodda |
| --- | --- | --- |
| Uçuşun IST saati | Karar değişkeni | x[olay, saat] |
| Bağlantının geçerli olması | İkili gösterge değişkeni | y[bağlantı] |
| Bekleme süresi | Türetilen ifade (değişken değil) | gap = θ_kalkış − θ_varış |
| Uçak yetişmeli | Kısıt (A2) | θ_dönüş − θ_gidiş ≥ T+τ+T |
| Pist kapasitesi | Kısıt (F) | Σ x[·, dilim] ≤ 10 |
| Tarife düzenliliği | Kısıt (G) | ¦θ − çapa¦ ≤ 15 |
| Yolcunun rakibi seçmesi | Amaç fonksiyonunda ödül kaybı | rank_reward(...) |
| Pazarın değeri | Amaç katsayısı | ρ (rho) |
| Operasyonel değişim maliyeti | Ceza terimi (regularization) | −λ·Σ¦θ−cur¦ |

# DERS 4 — Yarışma bağlamı ve okuma haritası

## 4.1  TEKNOFEST bu yarışmada ne istiyor?

Şartname (brief) özetle şunu söylüyor: THY'nin IST hub'ındaki ayarlanabilir uçuş saatlerini, verilen kısıtlara uyarak, gelir-ağırlıklı rekabetçilik faydasını en büyükleyecek şekilde belirleyin. Beş teslim isteniyor:

| # | Teslim | Bizde |
| --- | --- | --- |
| 1 | Matematiksel model dokümanı (PDF) | docs/model_formulation.pdf |
| 2 | Çalışan kod (Python + Pyomo) | src/01–08 + run_all.py |
| 3 | Çıktı dosyası (bağlantı, IST saati, yenilen rakip, amaç) | output/*.csv |
| 4 | Teknik rapor (~6 sayfa, PDF) | reports/technical_report.pdf |
| 5 | README | README.md |

## 4.2  Nasıl puanlanıyoruz?

| Kriter | Ağırlık | Bu bizden ne bekliyor |
| --- | --- | --- |
| Model doğruluğu ve kapsam | %30 | Tüm kısıtlar doğru ve eksiksiz modellenmiş mi? En büyük ağırlık burada — bu yüzden E2/B2'nin neden kapalı olduğunu SAYISAL KANITLA anlatmak kritik. |
| Çözüm kalitesi | %25 | Sonuç ne kadar iyi? Gizli test verisi üzerinde ölçülecek — bu yüzden kod hiçbir şeyi hardcode etmiyor. |
| Performans ve ölçeklenebilirlik | %15 | Ne kadar hızlı, büyük veriye ölçekleniyor mu? İki aşamalı hattımızın anlatılacağı yer. |
| Kod kalitesi ve tekrar-üretilebilirlik | %15 | Modüler mi, tek komutla çalışıyor mu, aynı girdi aynı çıktıyı veriyor mu? |
| Teknik rapor ve dokümantasyon | %10 | Anlaşılır ve eksiksiz mi? |
| Yenilikçilik ve ileri yöntemler | %5 | Beklenenin ötesinde ne yaptınız? Ceza terimi, MIP-start cilalama, bağımsız doğrulayıcı. |

Buradan çıkan strateji:  Puanın %30'u model KAPSAMI. Bu yüzden E2 ve B2'yi «kapattık» diye geçiştirmek en pahalı hata olurdu. Onun yerine her ikisi için iki bağımsız sayısal kanıt ürettik. Sunumda bunu vurgulayın: kısıtı düşürmedik, uygulanamaz olduğunu KANITLADIK.

## 4.3  Elimizdeki dokümanlar ve okuma sırası

| Doküman | Sayfa | Ne işe yarar | Kim okumalı |
| --- | --- | --- | --- |
| ÖN BİLGİ DERSİ (bu dosya) | ~20 | Havacılık + optimizasyon temelleri. Diğerlerini anlamak için ön koşul. | HERKES — önce bu |
| ANLAMA ve ANLATMA KILAVUZU | 34 | Projeyi sıfırdan öğreten kılavuz: veri, model, KOD SATIR SATIR, karar günlüğü (Gurobi vb.), projenin hikâyesi, sunum senaryosu. | Sunumu yapacak kişi — baştan sona |
| JÜRİ SORU BANKASI | ~30 | 59 zorlayıcı soru ve hazır cevaplar, sekiz mercekte gruplu. | Tüm takım — sunumdan önce prova |
| FİNAL SUNUM HAZIRLIK DOSYASI | 61 | Referans dosyası: tam matematiksel model, sonuçların tam dökümü, doğrulama, duyarlılık, zayıflıklar, ÖN-DENETİM bulguları. | Derinlemesine soru gelirse başvuru kaynağı |
| docs/model_formulation.pdf | — | Resmî matematiksel model teslimi | Jüri okuyacak |
| reports/technical_report.pdf | — | Resmî teknik rapor teslimi | Jüri okuyacak |

### Önerilen okuma sırası

BU DOSYA — baştan sona (yaklaşık 1 saat). Ders 2'deki örnekleri kâğıtla takip edin.

ANLAMA ve ANLATMA KILAVUZU — Bölüm 1'den 7'ye. Özellikle Bölüm 5 (kod) ve Bölüm 6 (neden bu kararlar) üzerinde durun.

JÜRİ SORU BANKASI — önce §0.3'teki 10 kritik soru, sonra tamamı.

FİNAL SUNUM HAZIRLIK DOSYASI §13.11 (ÖN-DENETİM) — bu bölümü mutlaka okuyun, manşet rakamın yorumunu etkiliyor.

KILAVUZ Bölüm 9 (sunum senaryosu) ve Bölüm 10 (kendini test et) — sunumdan bir gün önce.

## 4.4  Takımda rol dağılımı önerisi

Jüri farklı merceklerden soracak. Herkesin her şeyi bilmesi gerekmez ama her mercek için bir kişi hazır olmalı:

| Rol | Sorumlu olduğu sorular | Okuyacağı bölümler |
| --- | --- | --- |
| Sunucu / genel | Problem tanımı, sonuçlar, genel savunma | Kılavuz 1–4, 7, 9 · Soru bankası tamamı |
| Matematik / model | Formülasyon, big-M, LP relaxation, gap, E2/B2 | Kılavuz 4, 6 · Soru bankası A, B, G · model_formulation.pdf |
| Veri | Veri kalitesi, hafta normalizasyonu, N_od, b_od, ρ | Kılavuz 3 · Soru bankası C, D |
| Kod / yazılım | Kod yapısı, determinizm, doğrulayıcı, gizli veri | Kılavuz 5 · Soru bankası F |
| Operasyon | Uygulanabilirlik, ekip/slot/bakım, iş değeri | Ön bilgi Ders 1 · Soru bankası E |

## 4.5  Bu derse başlamadan bilmeniz gereken tek şey

Bu proje «bir bilgisayara veri verip sonuç aldık» projesi değil. Problemi matematiğe çevirdik, çevirirken doğrusal olmayan üç yerde tıkandık ve üçünü de aştık, veri içinde başkasının fark etmediği beş problem bulduk, model çözülmeyince neden çözülmediğini teşhis edip ölçekleme stratejisi kurduk, ve en sonunda kendi sonucumuza güvenmeyip bağımsız bir denetleyici yazdık — o da üç gerçek hatamızı yakaladı. Anlatacağınız hikâye budur; sayılar bu hikâyenin kanıtıdır, tersi değil.